拟批准河北丙梵生物科技有限公司医药研发中心项目环评文件基本情况

- 基本情况

河北丙梵生物科技有限公司医药研发中心项目位于石家庄高新区太行南大街769号京石协作创新示范园201#（A9）307-2号。项目总投资200万元，其中环保投资15万元。项目主要建设内容：项目租赁厂房建筑面积为574.46m2，对厂房进行基础装修，购置通风厨、旋转蒸发仪、电加热套、真空泵、玻璃反应釜等玻璃仪器、气相色谱仪等实验及分析设备。主要从事日化原料及医药中间体的工艺研发流程、技术服务以及工艺优化。

- 污染物排放执行标准。

1、有组织废气中TVOC排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准；非甲烷总烃、甲醇排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1医药制造行业标准；无组织废气中非甲烷总烃、甲醇排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值中其他企业标准，非甲烷总烃同时执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或设备边界大气污染物浓度限值；厂区内挥发性有机物无组织同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。

- 2、废水中其他污染物排放执行石家庄高新技术产业开发区供水排水公司污水接纳协议中标准要求，总有机碳执行《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表3水污染物特别排放限值。

- 3、厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- 4、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关规定。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定。

- 建设项目拟采取的污染防治措施。

- 1、实验过程产生的废气经通风厨收集，原材料暂存房和危废暂存间密闭后经密闭管道收集，以上废气收集后均由管道引至楼顶1套两级活性炭吸附装置（TA001）处理，通过1根27m高排气筒（DA001）排放。

2、生活废水排入京石协作创新示范园化粪池处理，实验室废水（不包含仪器前两次清洗废水、实验室萃取废液）经管道排入京石协作创新示范园污水处理站（设计处理规模：90m3/d，采用“水解酸化+A/O+絮凝沉淀+消毒”处理工艺）处理，最后经市政污水管网排入石家庄高新区污水处理厂进一步处理。

3、本项目噪声污染源主要来自实验设备、泵和风机等设备噪声，采用低噪声设备、基础减振、隔声、加强设备维护、保养等措施。

4、未沾染危险品的废包装暂存于一般固废建，外售综合利用。前两次清洗废水、萃取废液、废过滤材料、沾染危险品的废包装、废试剂瓶、实验室废液、废塑胶手套、废气处理系统产生的废活性炭采用专用密闭容器收集，暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。