拟批准石家庄高新技术产业开发区文教局岗当北中学环评文件基本情况

- 基本情况

- 石家庄高新技术产业开发区文教局岗当北中学位于石家庄高新区岗当街东侧、万泉道北侧、东海盛景小区西侧、漓江道以南。项目总投资22705.34万元,其中环保投资220万元。项目主要建设内容：本项目总用地面积62.087亩（41391.055m2），规划建设16轨48班的标准化中学，学生2400人。项目总建筑面积40440.20m2，其中地上建筑面积36450.63m2，建设有南部教学楼、食堂、风雨操场、报告厅、门卫等；地下建筑面积3989.57m2,，建设为设备用房和地下车库；并配套建设室外管网、道路广场、绿化等室外工程。

- 污染物排放执行标准

施工期：

- 废气：《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值要求。

- 施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定。

运营期：

1、废气：食堂油烟和非甲烷总烃排放执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表1大气污染物最高允许排放浓度，同时符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中大型标准要求；硫酸雾、氯化氢、氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1大气污染物排放限值其他行业要求；氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求。

厂界非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2企业边界大气污染物浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1厂区内VOCs无组织排放限值。垃圾箱和中水处理站厂界恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准。厂界硫酸雾、氯化氢和氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物浓度排放限值无组织排放监控浓度限值。

2、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足石家庄高新技术产业开发区污水处理厂进水水质要求。中水回用执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）道路清扫及绿化用水标准。

- 3、噪声：厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

- 4、固废：一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《河北省固体废物污染环境防治条例》的要求；生活垃圾处置参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）第四章相关规定以及《河北省城乡生活垃圾分类管理条例》中的有关规定；隔油池、油烟净化器废油、油烟净化器废油和餐厨垃圾等执行《石家庄市餐厨废弃物管理办法》以及石家庄市城管委《关于对餐厨废弃物实行统一收运处置的通告》；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)标准；医疗废物执行《医疗废物管理条例》和《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）。

- 建设项目拟采取的污染防治措施。

施工期：

- 废气：在施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙；出入口明显位置设置公示牌；对施工现场出入口、场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区进行硬化处理；在施工现场出口处设置车辆清洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施；按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料；施工工地内堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时应当采取防尘措施；建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当集中堆放并采取密闭或者遮盖等防尘措施；在施工工地同步安装视频监控设备和扬尘污染物在线监测设备。

- 废水：施工期生活污水直接泼洒抑尘；车辆冲洗水排入临时沉淀池内，经沉淀后用于工地泼洒抑尘，不外排；场地内设施临时防渗旱厕，定期清运处置。

- 噪声：施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工；施工期间采用低噪声设备，购买商用混凝土；项目需在施工工地周围设立临时的声障装置；选用低噪声型施工机械，对设备进行定期保养和维护；对高噪声设备采用减振部件、消声器和隔声罩等方法降噪。

- 固废：废石子、废水泥、石材下脚料等，由施工方负责送到建筑垃圾填埋场填埋处置；生活垃圾分类收集后，交由当地环卫部门处理。

5、生态环境：开挖用土以及临时堆放的土方要及时压实，并选取最佳的堆放坡度，以免遇雨流失，临时渣土堆设挡土墙；尽量利用现有道路，减少临时占地；施工现场场地及道路应硬化。雨季施工要随时关注气象变化，在大雨到来前做好相应水保应急工作，如压实新产生的裸露地表松土。此外，在不影响工作效率的前提下，优化工作计划，雨季应尽量缩小土方工程的工作面，避免同时产生较多裸露地表；项目主体工程竣工后，要及时种植草皮、树木，恢复地表植被覆盖率。

- 运营期：

1、废气：食堂油烟和非甲烷总烃收集后经油烟净化处理设施净化处理后，通过1根20m高排气筒（DA001）排放。中水处理站恶臭气体通过密闭收集，经活性炭吸附装置处理，通过1根15m高排气筒（DA003）排放。实验过程产生的废气经通风橱负压收集，经“碱喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置”处理，通过1根28m高排气筒（DA002）排放。

- 2、废水：学生和教职工食堂废水先经过隔油池预处理，实验室后期清洗废水先经过高温高压灭活（仅生物实验室废水）+酸碱中和+混凝沉淀预处理，然后和学生和教职工除食堂废水外的生活废水、体育场废水共同经化粪池处理，化粪池处理后的废水部分经中水站处理后（设计处理规模：50m3/d，采用“细格栅+厌氧池+MBR反应池+二沉池+中间水池+过滤+消毒”工艺）回用于绿化、道路冲洗和地下车库冲洗，其余废水直接经污水管网进入石家庄高新技术产业开发区污水处理厂。

- 3、噪声：项目噪声源主要为各类设备噪声、师生活动噪声、机动车噪声等，主要采取选用低噪声设备、安装基础减振、设置隔声罩等措施。

4、固废：学校日常生活垃圾和办公垃圾，交由市政环卫人员统一运往环卫部门指定地点作集中处理。食堂产生的餐厨垃圾和隔油池、油烟净化器废油统一收集后单独存放，由专门收运人员收运。中水处理站污泥脱水后定期委托市政环卫部门清运处理。中水处理站活性炭厂家回收利用。废试剂、废试剂瓶、废药品、实验室中和、混凝沉淀产生的污泥、前期清洗废液、废培养基、废活性炭、废电池、废灯管暂存于危废间，统一收集后由有资质单位进行处理。医疗废物暂存医疗废物暂存间，统一收集后由有资质单位进行处理。