拟批准石家庄统一企业有限公司年产24万吨饮料复产改造项目环评文件基本情况

- 基本情况

- 石家庄统一企业有限公司年产24万吨饮料复产改造项目位于石家庄高新区兴安大街153号。项目总投资5400万元，其中环保投资180万元。项目主要建设内容：对现有“年产24万吨饮料生产线“进行复产改造，主要改造内容为：1、本次改造将现有4台4t/h(2用2备)的燃气锅炉淘汰换新为3台4t/h(2用1备)的低氮燃烧燃气锅炉；2、对PET吹瓶生产线进行优化改造：PET 瓶坯由自产注塑优化为直接外购半成品PET瓶坯进行吹瓶成型；3、新增一套VOC处理装置设施，将吹瓶废气、油墨喷码废气进行收集，经该处理装置处理达标后有组织排放。4、对年产24万吨饮料生产线全面复产，复产后该生产线的产能、工艺、设备等均不变，与原环评一致。

- 污染物排放执行标准

1、吹瓶工序产生的有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表5大气污染物特别排放限值；喷码工序产生的有机废气排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业有机废气排放口限值，废气合并排放从严执行有机废气《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业有机废气排放口限值；锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1大气污染物排放限值；食堂油烟、非甲烷总烃排放执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表1中的中型大气污染物最高允许排放浓度标准要求；污水处理站恶臭气体中臭气浓度、氨和硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

无组织非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界大气污染物浓度限值、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值；污水处理站臭气浓度、氨和硫化氢无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准。硝酸废气无组织氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准限值。

2、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表1水污染物排放限值及与石家庄高新污水处理服务有限公司(石家庄高新第一污水处理厂)签订的协议进水水质指标要求。

3、东、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。南、西厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

4、危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求。一般工业固体废物暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）第四章有关要求。

- 三、建设项目拟采取的污染防治措施。

1、天然气锅炉燃烧烟气经低氮燃烧技术处理后，通过1根 15m高排气筒（DA001）排放。吹瓶废气、喷墨废气分别经收集后通过管道排入1套“二级活性炭吸附装置”处理，通过1根25m高排气筒（DA002）排放。食堂油烟经集气罩收集后引入房顶静电油烟净化器治理，通过1根20m高排气筒（DA003）排放。污水站废气收集后经管道一起送至1套“水喷淋+碱水喷淋”的废气处理装置处理后，通过1根15m高排气筒（DA004）排放。

- 2、生活污水、循环冷却系统排水、反冲洗废水、锅炉排污水、喷淋塔排水、容器设备清洗废水、车间地面冲洗废水经厂区污水处理站处理后排入石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新第一污水处理厂）处理；纯水制备系统排水经市政管网排入石家庄高新污水处理服务有限公司（石家庄高新第一污水处理厂）处理。

- 3、噪声：全厂噪声污染源主要为设备噪声、风机、泵等，采取选购低噪设备、基础减振、厂房隔声等措施。

4、固废：纯水制备系统产生的纯水制备系统废过滤材料（石英砂、树脂、RO膜等）由厂家定期更换后清运；茶叶滤渣、污泥、废包装物、废下脚料分类收集后暂存固体废物贮存间，外售其他单位利用，污泥暂存现有板框压滤间内污

泥暂存区，茶叶滤渣、废包装物、废下脚料暂存厂区西北角下脚料库房。废烟油、隔油池废弃油脂集中收集后暂存厂区西北角垃圾库，由餐厨垃圾处理单位回收综合利用。

环保治理设施产生的废活性炭、废过滤棉和现有工程的水质在线设施废液、化验室废液、化验室废药品、化验室药品废包装、废油墨及油墨溶剂包装瓶、废机油、废机油桶，收集后暂存危废间，定期交由有资质单位处置。