奥星衡迅思净生命科技（河北）有限公司消毒剂工厂项目（一期）基本情况

1、项目由来

近年来，随着我国医药制造行业的高速发展，以及国际医药制造管理的不断完善，为了保证无菌制药的产品质量，我国监管机构对无菌制药的生产环境及生产设备消毒要求越来越严格和规范。广谱灭菌效力，化学稳定性，及对产品的残留污染影响成为选择医药制造消毒剂的选择关键条件。奥星集团代理的美国STERIS公司消毒剂类产品目前覆盖的销售企业800多家，可以实现3亿元/年的销售额，适用于全国医药制造工厂在GMP规范要求下，对制药工艺过程中微生物污染，工艺残留，颗粒物污染及交叉污染的有效控制，降低无菌生产过程污染风险的基础保证。多年以来，获得监管机构和行业内的一致认可和推荐。

公司在数年的发展过程中，始终以“过硬的产品质量、优质的技术服务”为经营准则，公司的产品特别是过氧化氢消毒剂，NPD及DDAC消毒剂，因其良好的功效，长期处于供不应求的局面。

新冠疫情封控解除后，随着全球经济形势的下行，物流运输等行业费用的飙升，过去从美国直接进口消毒剂国内分销的模式已经不再适合现有的国内市场。

基于此背景下，奥星集团决定利用现有专业营销团队以及美国STERIS公司的消毒类产品在市场行业领先的影响力，对美国STERIS公司行业领先的消毒剂类产品进行本土化生产。

本土化生产后，各类消毒剂原料及包装材料将进行国内采购，国内分装，依托国内庞大优质的原材料供应基础，可以在保证产品品质不变的前提下，大幅降低产品成本。此外，借助奥星集团的技术优势，对生产过程的设备控制，过滤控制，混合工艺进行技术优化，可以保障产品的质量，继续保持产品的行业领先的市场优势。公司现有的产品不仅有着很好的市场，而且还常常出现供不应求的局面，所以建设本项目是非常重要的，是企业发展的必然。

结合区域市场优势，本项目产品主要用户为周边医药制造企业，用于冲洗反应釜、管道、灌装线等设备。

2、地理位置及周边关系

本项目拟在河北省石家庄市高新区循环化工园区建设，地理坐标为东经114°42′4.492″，北纬37°58′19.838″。厂址西侧为石家庄新奥环保科技有限公司，东侧为亚士创能科技（石家庄）有限公司，北侧和南侧均为空地。

3、主要工程内容

本项目为新建项目，总占地13151.83m2（约19.73亩）。项目分为两期建设。其中一期主要建设甲类厂房1座（约1800m2），甲类库房1座（约600m2），质检楼1座（约2300m2），丙类库房1座（约820m2），动力车间1座（300m2）及其他配套建筑，建设一条无菌灌装线，一条非无菌灌装线。年产70%异丙醇消毒剂3000吨，75%乙醇消毒剂3000吨，杀孢子剂3780吨，季铵盐消毒剂1050吨，碱性清洁剂1700吨，酸性清洁剂1700吨，中性清洁剂1000吨，70%异丙醇预浸抹布750万片，75%乙醇预浸抹布750万片，杀孢子剂预浸抹布100万片，季铵盐消毒剂预浸抹布100万片；二期主要建设非无菌灌装线一条，年产碱性清洁剂300吨，酸性清洁剂300吨，中性清洁剂1000吨，年产杀孢子剂预浸抹布200万片，年产季铵盐消毒剂预浸抹布200万片。

本项目现只对一期进行评价，二期另行评价。

4、厂区平面布置

总平面布置：整个厂区总体考虑大致分为五大功能区：厂前区、公用工程区、储运区、生产区及预留区。本次建设内容包括：生产区为甲类厂房，布置在厂区南侧。厂前区主要包括质检楼，布置在厂区西侧，靠近厂外道路，便于工作人员进出。公用工程区主要包括消防水池、事故水池、污水处理系统等，其中消防水池布置在质检楼西侧，事故水池布置在甲类厂房东侧，污水处理系统布置在甲类厂房南侧。储运区主要包括甲类库房、丙类库房、动力车间、丙类车间和液体罐区，其中甲类库房布置在甲类厂房东侧，丙类库房布置在甲类厂房北侧，动力车间布置在甲类厂房北侧，丙类车间布置在甲类厂房西侧，液体罐区布置在厂区东北侧，靠近物流出入口，便于运输。

公用工程

（1）给水

项目生产生活用水由市政自来水供给，本项目车间冲洗水用水量为0.9m3/d，喷淋塔循环过程新鲜水补水量为21.6m3/d（碱喷淋气液比按4L/m³设计，水喷淋气液比按8L/m³设计），纯水制备机新鲜水用量为15.87m3/d。纯水机制备纯水量为7.14m3/d，其中设备清洗用水量为0.72m3/d（储罐采用喷淋清洗，该清洗水量考虑为每周对储罐区储罐或中间储罐进行清洗1次，每次清洗用水量为5.02m3），试验用水0.7m3/d，5.72m3/d进入产品。生活用水量为2.7m3/d。

（2）排水

项目废水主要为生活污水（2.16m3/d），经化粪池处理后排入石家庄良村南污水处理厂；喷淋塔循环过程废水（7.2m3/d）、车间冲洗废水（0.72m3/d）、试验废水（0.6994m3/d；试验初次清洗废水纳入试验废液，作为危废管理）和设备清洗废水（0.72m3/d）经污水处理系统处理后排入石家庄良村南污水处理厂；纯水制备浓水（8.73m3/d）汇同污水处理系统出水排入石家庄良村南污水处理厂。

（3）供电

本工程由厂区外引入一回市政10kV电源，另设一台柴油发电机组，作为本工程一、二级负荷备用电源，满足本工程供电要求。

（4）制冷供热

本项目冷量主要用于空气调节和工艺设备冷却，制冷量为1200kw，选用变频低温高效机组提供7℃水。

本项目生产不用热，采用空调机组和变频热水机组，夏季制冷、冬季制热。

（5）制氮系统

本项目氮气用于转移产品原料，选用分子筛进行制氮。

拟建项目新增总量控制值为：废气VOCs 0.174t/a，SO2 0t/a、NOX 0t/a，废水COD 0.243t/a、氨氮 0.012t/a。

1、大气环境保护措施

为降低施工扬尘对空气环境质量的影响，本项目在施工过程中应采取以下防治措施：

- 表4-1施工期扬尘污染防治措施一览表

| 序号 | 防治措施 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设置扬尘防治公示牌 | 必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等 |
| 2 | 设置围挡 | 施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。高度不低于1.8或2.5m |
| 3 | 施工场地硬化 | ①对主要出入口、主要道路、堆放区的地面按规定进行硬化处理；②施工现场出入口必须采用混凝土进行硬化或采用硬质砌块铺设，严禁使用其他软质材料铺设 |
| 4 | 施工车辆冲洗设施 | 在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土 |
| 5 | 密闭苫盖措施 | ①建筑材料采用密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等措施；②建筑垃圾采用覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施，生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃；③施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露；④施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收 |
| 6 | 物料输送车辆密闭措施 | ①进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实；②装卸和运输渣土、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘污染物料的，应当采取完全密闭措施 |
| 7 | 洒水抑尘措施 | 遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网 |
| 8 | 拌合 | 具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌 |
| 9 | 建筑垃圾 | ①建筑物内地面清扫垃圾进行洒水抑尘，保持干净整洁；②施工现场的建筑垃圾设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃、焚烧 |
| 10 | 线控系统 | 施工现场出入口必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控，鼓励在施工现场安装空气质量检测仪等装置 |

项目严格按照《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令〔2020〕1号）、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》、《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)、《河北省大气污染防治条例》（2021年9月29日修正）、《河北省2024年建筑施工扬尘污染防治工作方案》（冀建质安函〔2024〕115号）、《河北省城市精细化管理标准》(DB13(J)T/8349-2020)、《石家庄市人民政府办公室关于印发〈石家庄市重污染天气应急预案〉的通知》、《河北省生态环境厅关于加快建立环境监管正面清单的通知》（冀环大气函〔2019〕1055号）要求采取抑尘措施，同时结合《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)、《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范》（DB13/T2935-2019）及同类施工场地采取的抑尘措施，通过设置围挡、地面硬化、密闭储存、加盖防尘网、定期喷水等方式降低施工扬尘对周边环境产生的影响。

通过以上措施治理后，可有效控制施工扬尘，对环境的影响将会大大降低，扬尘对环境的影响将随施工的结束而消失。

施工机械、运输车辆短时间内将造成局部环境空气中污染物浓度升高，在大气的稀释扩散作用下不会对周边造成影响，并且此类废气为间断排放，随施工期的结束而消失。

2、水环境影响保护措施

施工期施工废水来源主要为施工废水和施工人员的生活污水。

施工废水包括砂石冲洗水，混凝土养护水、场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水和洗涤水、混凝土输送系统冲洗废水等，这部分废水除含有少量的油污和泥沙外，基本没有其他污染指标。采取以下施工废水污染防治措施：

（1）施工时产生的砂石冲洗水，混凝土养护水、场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水和洗涤水、混凝土输送系统冲洗废水等应设置临时沉砂池，经沉砂池沉淀处理后回用于砂石骨料加工、周围区域绿化及道路降尘用水，禁止排入地表水体系内污染水体。工程完工后，尽快对周边进行绿化、恢复或地面硬化；（2）对施工流动机械的冲洗设固定场所，冲洗水进入沉淀池处理后全部回用于砂石骨料加工及道路降尘用水，禁止排入地表水体；（3）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。骨料清洗废水经沉淀处理后循环使用，多余部分可用作低标号砂浆搅和用水；（4）加强施工期工地用水管理：节约用水，尽可能避免施工用水过程中的“跑、冒、滴、漏”，减少施工废水外排量；（5）在施工营地内设置临时旱厕，存放生活污水，旱厕定期清理用做周边农田用肥。

综上所述，施工期废水的环境影响是短期的，且受人为影响较大，只要加强现场施工管理，并采取以上防护措施后，本项目施工期废水排放对项目所在区域的地下水环境影响很小。

3、声环境影响保护措施

施工现场的各类机械设备包括装载机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等，是最主要的施工噪声源。由于施工机械噪声源强较大，为降低施工噪声对环境的影响，在施工期应采取以下措施：

为确保厂界施工噪声达标，减轻对声环境的影响，建设单位应采取以下措施：①尽量采用低噪声设备，可固定的机械设备安置在施工场地临时房间内降低噪声；施工机械要注意保养、合理操作，尽量使机械噪声降低至最低水平；②施工期间应通过各种手段要求工程施工队伍文明施工，加强管理，以缓解噪声对环境的影响；③合理制定施工计划，严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工；尽量使噪声高的设备在白天运行，禁止夜间施工；④建设与施工单位应与周围单位、居民建立良好关系，及时使其了解施工进度及采取的降噪措施，取得居民的理解；⑤建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，对施工期环境噪声进行监测对环境产生影响的，要积极采取补救措施；⑥工程夜间施工须向当地环保部门申报，获得批准后方可施工。

在采取环保措施可行性分析中提出的声源控制、施工时间安排等施工期噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对居民的影响。

4、固体废物环境影响保护措施

施工中产生的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾。

施工过程中产生的固体废物均为一般固体废物。工程中产生的弃土大部分用于回填地基，剩余部分用于厂区沟坑的填埋及厂区的平整，建筑垃圾送市政部门指定地点堆存，不会对环境产生明显影响；生活垃圾产生量较小，收集后统一交环卫部门处理。

采取以上措施后，本项目施工期采取的固废处置措施可行。

以上影响为短期影响，将会随施工期的结束而消除，在落实以上污染防治措施后不会对周围环境产生明显影响。

1、废气

- 表4-2项目废气产生、治理以及排放情况一览表

| 产排污环节 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 排放形式 | 治理设施 |  |  |  |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算方法 | 产生浓度(mg/m3) | 产生量(t/a) |  | 收集措施 | 处理措施 | 收集效率 % | 去除率 % | 是否为可行技术 | 核算方法 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |  |
| 稀配、搅拌、过滤、灌装过程 | 非甲烷总烃 | 物料衡算法 | 9.28 | 1.67 | 有组织 | 稀配、搅拌、过滤过程：密闭管道 灌装（洁净区）：隔离器（密闭） 灌装（一般区）：集气罩 | 碱喷淋塔+水喷淋塔 | 95(一般区） 100（洁净区） | 90 | 是 | 物料衡算法 | 3.44（最不利情况） | 0.028（最不利情况） | 0.17 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 液体物料中转间储罐 |  |  |  |  | 有组织 | 集气管道 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 储罐区储罐 |  |  |  |  | 有组织 | 集气管道 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 装卸废气 |  |  |  |  | 有组织 | 密闭管道 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危废间废气 |  |  |  |  | 有组织 | 换风管道 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理系统 | 氨 | 类比法 | 0.003 | 0.0005 | 有组织 | 密闭管道 |  | 100 | 60 |  | 类比法 | 0.0012 | 0.00003 | 0.00021 |  |
|  | 硫化氢 |  | 0.0001 | 0.00002 | 有组织 | 密闭管道 |  | 100 |  |  |  | 0.00004 | 0.000001 | 0.000008 |  |
|  | 臭气浓度 |  | / | / | 有组织 | 密闭管道 |  | 100 |  |  |  | ＜2000 （无量纲） | / | / |  |
| 装置动静密封点废气 | 非甲烷总烃 | 物料衡算法 | / | 0.60 | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 质检楼试验 | 非甲烷总烃 | 物料衡算法 | 7.94 | 0.04 | 有组织 | 通风橱 | 两级活性炭吸附 | 95 | 90 | 是 | 物料衡算法 | 0.75 | 0.013 | 0.0038 |  |

废气影响评价结论

本次废气污染物VOCs中主要为乙醇和异丙醇，乙醇：与水无限互溶（任意比例混合），20℃时溶解度无上限，亨利系数极低（约5.5×10-6atm・m³/mol），极易被水吸收；异丙醇：20℃时溶解度约800g/L（接近与水互溶），亨利系数约1.2×10-5atm・m³/mol，水溶性略低于乙醇，但仍属于易被水吸收的物质。根据《有机废气治理技术指南》，对于高水溶性VOCs（如甲醛），单级喷淋效率通常为70%~80%，两级串联后效率可提升至85%~95%；中等水溶性VOCs（如丙酮）单级效率50%~60%，两级可达70%~85%。根据《环境工程学报》（2018年第12卷）中《两级水喷淋处理医药行业甲醛废气的实验研究》，水喷淋处理甲醛废气，第一级效率75%~80%，第二级（新鲜水）效率60%~70%，总效率88%~93%。根据《化学手册》及《工业废气处理技术手册》，甲醛溶解度约550g/L（易溶于水），远低于乙醇和异丙醇。因此本次去除效率按90%计。

本项目产生的非甲烷总烃废气主要为乙醇和异丙醇，易溶于水，根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ 1103-2020），本项目“碱喷淋塔+水喷淋塔”属于吸收，属于可行性技术。

本项目有组织废气经废气设施处理后，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值要求，氨、硫化氢和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2限值要求。无组织废气非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2中其他企业浓度限值要求，厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）附录A中表A.1排放限值；废水处理无组织废气中氨、硫化氢和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1限值要求。综上，本项目对大气环境产生影响较小。

2、废水

（1）各类废水污染物种类及产生量

拟建项目废水产生主要为纯水制备浓水、设备清洗废水（该清洗水量考虑为每周对储罐区储罐或中间储罐进行清洗1次）、车间冲洗废水、试验废水、喷淋塔循环废水和生活污水。其中，生活污水经化粪池处理后送入石家庄良村南污水处理厂；设备清洗废水、车间清洗废水、试验废水和喷淋塔循环废水进入污水处理系统处理后送入石家庄良村南污水处理厂；纯水制备浓水直接排入石家庄良村南污水处理厂。

（2）废水处理措施可行性分析

本项目废水先经过污水处理系统处理后排入石家庄良村南污水处理厂。

（3）废水影响评价结论

根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ 1103-2020）表16专用化学产品制造工业排污单位废水产排污节点、污染物及对应排放口类型一览表中，本项目涉及的“综合调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池”工艺属于可行技术。

本项目生产生活废水排入污水处理系统处理后，排入园区污水处理站处理，各污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及石家庄良村南污水处理厂进水水质要求。

3、噪声

（1）噪声排放情况

项目运营期噪声主要来源于搅拌罐、过滤离心泵及过滤器等设备，项目厂界50m范围内无声环境保护目标。项目通过基础减振、厂房隔声、选用低噪声设备等措施降低噪声影响。

根据现场勘查，项目50m内无现状环境敏感点。根据以上预测结果，厂界最大贡献值为：昼间49.91dB(A)，夜间49.91dB(A)，项目实施后噪声贡献值东、北、西、南厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准。因此，本项目实施后对周围声环境影响不大。

4、固体废物

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废包装材料、废离子交换树脂、废RO膜、废手套、废活性炭、废试剂瓶、废危险化学品包装物、废润滑油、废润滑油桶、废过滤芯、废分子筛、实验废液、不合格产品、和污水处理系统污泥。

一般固废：生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，则垃圾产生量为10.5t/a，交由环卫部门统一收集处理；废包装材料产生量为0.5t/a，外售给物资部门回收；废离子交换树脂产生量为0.1t/a，废RO膜产生量为0.05t/a，废分子筛产生量为0.003t/a，厂家回收利用。污水处理系统污泥产生量为0.27t/a，暂存于一般固废暂存间，进行定期委托处置（本项目污泥为生化处理所产生的污泥，不含《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3—2007）中表1“浸出毒性鉴别标准值”中所涉及的特征污染物，因此，类比同类型项目，本项目污泥按一般固废进行管理。）。一般固废暂存间位于丙类库房东南角，可做到防扬散、防流失、防渗漏，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。

危险废物：废手套产生量为0.06t/a，废活性炭产生量为 4.066 t/a，废试剂瓶产生量为0.01t/a，废危险化学品包装物产生量为0.04t/a，废润滑油产生量为0.05t/a，废润滑油桶产生量为0.05t/a，废过滤芯产生量为1.5t/a，试验废液（包含试验器材初次清洗水）产生量为0.68t/a，不合格产品产生量为1.94t/a，暂存于危废暂存间后送有资质单位处置。

工程建设符合国家产业政策和“三线一单”及环境管控要求；建设项目采取的措施满足防止生态破坏和污染物达标排放要求。项目运营期采取了有效的污染防治措施，对周围环境影响较小，满足区域环境质量改善目标管理要求；环境风险可防控，从环境保护的角度分析，本项目环境影响可行。