中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司运行一部汽油分割项目基本情况

1、项目由来

石家庄炼化分公司始建于1978年（原石家庄炼油厂），经过四十多年发展，目前，石家庄炼化分公司原油综合加工能力现已达到800万吨/年，拥有常减压蒸馏总能力850万吨/年，包括350万吨/年和500万吨/年常减压蒸馏装置；催化裂化总加工能力310万吨/年，包括90万吨/年和220万吨/年重油催化裂化两套装置；蜡渣油加氢能力330万吨/年，包括180万吨/年蜡油加氢、150万吨/年渣油加氢；以及120万吨/年连续重整，80万吨/年延迟焦化等28套炼油生产装置；同时拥有20万吨/年聚丙烯、氨肟化、双氧水、锦纶等化工生产装置。公司主要产品涵盖汽油、柴油、航空煤油、聚丙烯、液气化、己内酰胺、聚酰胺切片等30多个品种和牌号。

S-Zorb 汽油为全厂成品汽油调和的基础油。鉴于京标汽油与车用乙醇汽油的芳烃控制指标存在差异，为降低汽油调和成本，本次拟利旧闲置的 C304 塔、C301 塔（原隶属于 2# 催化裂化装置，现位于 2# 气分装置区；2# 催化裂化装置拆除后，两塔长期处于闲置状态），用于分离 S-Zorb 汽油中的低碳芳烃组分。本项目建成后，除汽油组分油减少6.33192万吨/年，其余产品产能保持不变。

项目已在河北省发展和改革委员会备案，备案编号为：冀发改政务备字[2025]282号。本项目处理能力36000kg/h，设计操作弹性为设计负荷的60%-120%，按年开工8400h计，汽油组分油23.90808万吨/年至汽油罐区调和，重整原料油6.33192万吨/年至403罐区。重整装置原料部分为外购，拟建项目建成后，重整装置原料减少外购。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中的有关规定，本次利旧闲置的 C304 塔、 C301 塔分离 S-Zorb 汽油低碳芳烃组分，属于“二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业 25—精炼石油产品制造251—单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”，应编制环境影响报告表。接受委托后，我单位组织有关人员对项目选址及周围环境状况进行了详细踏勘，并收集了有关本项目的技术资料。在此基础上，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的要求，编制完成了该项目环境影响评价报告表。

2、项目组成

拟建项目利用闲置的 C304 塔、 C301 塔分离 S-Zorb 汽油低碳芳烃组分，同时对其进行优化改造。

3、产品方案

本项目原料为S-Zorb汽油，S-Zorb汽油由现有150万t/a催化汽油吸附脱硫（S-zorb）装置提供，该装置主要生产规模为加工汽油150万吨/年，设计操作弹性为60%-110%，年操作时间按8400小时计。技改前S-Zorb汽油经冷却后进入汽油调和罐区，技改后少量的S-Zorb汽油，作为原料，经闲置的 C304 塔、 C301 塔分离 S-Zorb 汽油低碳芳烃组分，设计处理能力36000kg/h，设计操作弹性为设计负荷的60%-120%，按年开工8400h计，汽油组分油23.90808万吨/年至汽油罐区调和（2#罐区），石脑油6.33192万吨/年至403罐区，作为重整装置的原料，拟建项目建成后，汽油组分油将减少6.33192万吨/年。

给排水情况

（1）给水：

①新鲜水

拟建项目新鲜水依托现有供水管网，由园区供水管网提供，拟建项目新鲜水用量为28.8m3/d，主要用于循环水系统补水。

②循环水

拟建项目循环水量为4320m3/d（180m3/h），依托现有2#循环水场，设计能力为14000m3/h，现供水负荷约为8000m3/h，可满足本项目。

- 排水：本项目产生的废水为循环水排污水，送炼油污水处理站含盐污水处理装置处理后回用，不外排。

炼油污水处理站含盐污水处理单元采用“调节罐（隔油）+电化学反应器+油水分离器+涡凹气浮+溶气气浮+一体化生化池”处理工艺，设计处理规模为300m3/h，主要处理炼油区各生产装置产生的含盐污水、循环水系统排污水等，目前实际总处理量约为176.3m3/h，剩余处理量123.7m3/h，可满足本项目使用。

- 储运工程

- 拟建项目分离的石脑油输送至 403 罐区，作为重整装置原料使用。项目建成后，重整装置原料减少外购，403 罐区周转量保持不变，因此本项目石脑油输送至 403 罐区可行。

- 拟建项目分离的汽油组分油输送至 2# 汽油调和罐区。技改前，S-zorb 汽油经冷却后进入该罐区；技改完成后，分离出的石脑油6.33192万吨/年进入403罐区，则 2# 罐区的物料量将减少6.33192万吨 /年。综上，本项目汽油组分油输送 2# 罐区可行。

9、供电

拟建项目用电依托现有供电系统，新增用电量为1090320KWh·a。

10、供热

拟建项目塔C301、塔C304塔底热源采用1.0MPa 蒸汽，蒸汽使用量为5.575t/h，由晋控金石化工投资集团有限公司循环化工园区分公司供给，蒸汽冷凝水回用供给单位。

11、供空气

项目依托石家庄炼化分公司现有1座炼油空压站，站内设1台250Nm3/min、1台200Nm3/min、3台150Nm3/min，目前炼油空压站运行1台250Nm3/min和2台150Nm3/min空压机，1台200Nm3/min空压机停运，仍有8000m3/h的余量。本项目供风量15Nm3/h，全部为新增供风量，炼油空压站余量可满足本项目新增供风量要求。

12、劳动定员及工作制度

本项目不新增劳动定员，年运行8400h。

13、平面布置

拟建项目位于二气分装置范围内，未改变装置边界。二气分装置东侧为1#常减压、1#催化联合装置，西侧为260万吨/年柴油加氢精制装置，南侧为VOCs治理装置和废弃污水处理场，北侧为100万吨/年柴油加氢装置。

拟建项目废气不涉及二氧化硫、氮氧化物排放，废水不外排。项目建成后全厂主要污染物总量控制指标不变为：二氧化硫 920.294t/a、氮氧化物 1815.060t/a、VOCs 1059.680t/a、颗粒物 413.375t/a、COD 614.592t/a、氨氮 245.837t/a。

本项目利用塔C301、塔C304 分离 S-Zorb 汽油低碳芳烃组分 。

1、施工期废气防治措施

项目施工期对大气环境的影响主要为设备、管线焊接过程中产生的少量焊接烟尘。为降低项目施工对周围环境的影响，本项目在设计选材过程中尽可能选择宽钢板等材料，尽可能降低现场焊接工作量。

在采取上述措施的前提下，可将施工期废气对周围环境的影响降至较低程度；同时，施工作业为短期过程，该环境影响随着施工作业的结束而消除。

3、施工废水防治措施

项目施工期废水主要为施工人员生活污水、设备及地面冲洗废水，依托厂内炼油污水处理站处理后回用。

4、施工噪声及振动防治措施

施工期噪声源及振动主要来自施工使用的切割机、电钻等设备、施工机械、运输车辆等，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性的特征。为减少施工噪声及振动对环境的影响，结合施工进展，采取如下防治措施：

（1）施工单位应合理安排施工时间，做到文明施工。

（2）项目施工布置时将噪声源强较高的施工设备置于远离敏感点的一侧，以减少对周边敏感点的影响。

同时，本项目施工作业主要集中在现有厂区内，通过采取以上措施后，施工场界噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）的规定。

5、固体废物防治措施

施工期固体废弃物主要为施工过程中产生的设备及管道残留物料、施工人员的生活垃圾。施工过程中产生的建筑垃圾为一般工业固体废物，按市政部门要求送至指定地点统一处置；生活垃圾由环卫部门统一清运并处置；设备及管道残留物料装桶存放，按危废处置。

1、废气

- 拟建项目利旧闲置的 C304 塔、 C301 塔分离 S-Zorb 汽油低碳芳烃组分，处理能力36000kg/h，设计操作弹性为设计负荷的60%-120%，按年开工8400h计，汽油组分油23.90808万吨/年至汽油罐区调和，石脑油6.33192万吨/年至403罐区，作为重整装置的原料，替代外购原料。拟建项目建成后，403罐区存储物质以及周转量不发生变化，汽油罐区存储物质不发生变化，但周转量减少6.33192万吨/年。

因此，拟建项目废气为装置区设备、管、阀门密封点泄露废气，循环冷却系统无组织废气；拟建项目以新带老废气为汽油罐区减少周转量6.33192万吨/年存储废气。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目采用AERSCREEN估算模式计算出无组织非甲烷总烃浓度满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）（含2024年修改单）表5企业边界大气污染物浓度限值以及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值要求以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。

综上所述，采用上述措施后，项目废气排放对周围大气环境影响较小。

2、废水

本项目不新增劳动定员，项目建成后不增加生活污水产生量。本项目产生的废水主要为循环水排污水。拟建项目循环水排污水排放量为14.4m3/d，送炼油污水处理站含油污水处理装置处理后回用，不外排。

3、噪声

拟建项目噪声主要设备产生的噪声，声级值在80dB（A）-110dB（A）之间。拟建项目产噪设备均采取了相应的减噪措施，经过距离削减后，噪声影响很小。拟建项目实施后，采取相应降噪措施，新增产噪设备对厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

综上所述，项目建成后设备噪声不会对周围环境产生明显影响。

4、固体废物

项目不新增劳动定员，营运期无固体废物产生。

5、地下水、土壤

2#气分装置已按照要求设置防渗措施，正常情况下不存在土壤及地下水污染途径。

具体防渗措施如下：

项目装置区及依托罐区地面已进行重点防渗，防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s，等效粘土厚度大于等于6cm。

采取上述防渗措施后，项目正常情况下无地下水及土壤污染途径。目前，石炼化按照《排污单位自行监测技术指南 石油炼制工业》（HJ 947-2018）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）等要求制定有完善的土壤及地下水跟踪监测计划。其中，土壤及地下水基本因子监测周期为1次/5年，特征因子1次/年；本项目实施后依托现有跟踪监测计划对土壤及地下水进行跟踪监测。

6、生态

本工程位于石炼化现有厂区内，且不新增用地，项目的实施不会对区域生态环境产生不良影响。

7、环境风险

本次环境风险评价的目的在于识别物料生产、贮存、转运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据，力求将建设项目的环境风险降至可防控水平。因此，在做好风险防范措施的基础上，拟建项目环境风险可控。

中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司运行一部汽油分割项目位于中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司现有厂区内，项目不新增占地，不涉及生态红线，符合国家、地方产业政策和“三线一单”管理要求；项目采取了有效的污染防治措施，各污染物均能实现长期稳定达标排放，对周围环境影响较小。在全面加强监督管理，认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护的角度分析，项目建设可行。