晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司工艺技术改造副产1.4亿Nm³/年甲烷项目基本情况

1、项目由来

晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司前身为石家庄金石化肥有限责任公司，原有工程位于石家庄市东北工业区，公司于2008年搬迁至河北石家庄循环化工园区。公司搬迁分两期进行，一期为化工示范基地配套制氨及硝酸铵装置搬迁项目，二期为化工示范基地配套制氢及尿素装置搬迁项目。公司于2015年更名为晋煤金石化工投资集团有限公司石家庄循环化工园区分公司，又于2021年6月15日更名为晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司。

目前，企业总氨生产能力为60万吨/年，主要产品方案为：主产品液氨18万吨/年、甲醇20万吨/年、氢气8.23万吨/年（合成氨装置自用3.21万吨/年，外供园区其他企业5.02万吨/年）。

晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司已取得石家庄市行政审批局颁发的排污许可证（证书编号911301933361253686001P），有效期限2025-12-18至2030-12-17。

晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司原设计为园区内中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司、丰梵新材料有限公司（原河北石焦化工有限公司）等企业配套提供氢气5.02万吨/年，实际运行情况主要存在下游氢气用量需求不足、氢气产能不能完全释放。因此，为优化工艺路线，降低系统消耗，企业拟投资19998.1万元，在厂区内现有氨吸收制冷装置区拆除后腾出用地上，实施金石化工园区分公司工艺技术改造副产1.4亿Nm³/年甲烷项目，利用碎煤加压气化炉粗煤气中甲烷含量高的特点，建设一套深冷分离装置，提取系统中的甲烷，并入燃气管网外售；同时对现有变换装置、制冷装置等实施优化改造，采用螺杆压缩制冷装置替代现有氨吸收制冷装置，对变换装置的气气换热器、预冷器、中间冷却器三台换热器进行更新。工艺技术改造后，总氨生产规模维持不变，在保证外供氢气需求的前提下，可根据市场情况灵活调整氢气、甲烷等产品产量，形成一头多尾的产品结构。本项目不涉及气化炉，不改变气化炉及粗煤气的生产工艺及产量。

本项目新增副产品甲烷属于燃气生产及供应业，行业分类及代码为“451燃气生产及供应业”，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，不需开展环境影响评价；本项目建设3套压缩制冷机组替代现有氨吸收制冷装置，制冷装置改造内容的行业代码应与现有装置一致，为2621氮肥制造，按照生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》，属于二十三、化学原料和化学制品制造业26—肥料制造262—其他，应编制环评报告表；本项目对变换装置系统中的3套换热器进行设备更新，不改变生产工艺和设备能力。因此，本项目应编制环评报告表，晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司委托河北正润环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。

2、本项目工程分析

2.1本项目工程概况

（1）项目名称：晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司工艺技术改造副产1.4亿Nm³/年甲烷项目

（2）建设单位：晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司

（3）建设性质：技术改造

（4）项目投资：本项目总投资19998.1万元，环保投资372万元，占总投资的1.86%。

（5）建设地点：本项目位于晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司现有厂区内，不新增占地，中心地理坐标：E114°40′48.831″，N37°58′4.320″。

（6）劳动定员：拟建项目不新增劳动定员，由现有职工调度安排，年工作300天，实行四班两倒制，每班工作12小时，年工作7200h。

（7）建设内容及建设规模：本项目建设规模为年产1.4亿Nm³甲烷，项目依托公司现有生产设施，建设一套甲烷深冷分离装置及配套的变配电所和机柜室等设施，同时对现有变换装置、制冷装置等实施优化改造。

2.4产品方案

本项目建成后可通过调整工艺路线生产甲烷（天然气）产品，在保证外供氢气需求的前提下，可根据市场情况灵活调整氢气、甲烷的产品产量，形成一头多尾的产品结构，本项目深冷装置与甲烷转化装置不同时运行，即本项目可使用甲烷转化装置或者使用深冷装置两种工况的生产，较改造前增加了深冷装置提取甲烷的工况。

（2）供电

项目厂区设有2个31500kVA的变压器，可提供电量36288万kW·h/a（50400kW·h，换算系数为0.8），现有2台25兆瓦发电机组，年发电量为20237万kW·h/a（28107kW·h），共计电量为56525万kW·h/a（78507kW·h）。现有工程用电量约为37071.2904万kW·h/a（5.15万kW·h），在建低温甲醇洗装置优化改造项目（二期）新增用电量612万kW·h/a，余量18841.7096万kW·h/a（2.62万kW·h）。本项目建成新增5066万kW·h/a，富余供电能力可以满足需求。。

（3）供热

项目生产所需蒸汽由厂区内供热站提供。

厂区内设置四台260t/h循环流化床锅炉，开三备一，锅炉蒸汽除保证本公司正常生产、生活使用外，还外供石家庄循环化工园区其他企业使用。蒸汽产生能力为780t/h，现有工程生产过程中蒸汽用量为314.84t/h，外供园区蒸汽量为155t/h（245t/h）（括号中为冬季蒸汽用量），在建低温甲醇洗装置优化改造项目（二期）不新增蒸汽用量。项目改造后停用甲烷转化节蒸汽600t/d、拆除氨吸收装置节蒸汽1056t/d、新增深冷装置用蒸汽144t/d、新增螺杆压缩制冷设施不使用蒸汽，同时减少参与反应的蒸汽0.059t/d，合计可减少蒸汽用量1512.059t/d（约合63.002t/h）。现有厂区内供热站满足生产需求。

（4）空分装置

厂区设有空分装置，采用分子筛净化空气、空气增压、氧气内压缩流程，带中压增压膨胀机，膨胀空气进下塔，采用规整填料上塔的工艺。

空分产品规模为：

氧气产量：39988Nm³/h，压力：3.6MPa(g)、纯度：99.6%。

中压氮气：24000Nm³/h，压力：2.6MPa(g)、纯度：99.99%。

低压氮气：12000Nm³/h，压力：0.45MPa(g)、纯度：99.5%。

本项目改造前后低温甲醇洗装置补充低压氮气量不变，改造后公用工程增加低压氮气340万Nm³/a（约合472.22Nm³/h），现有及在建项目使用低压氮气约4000Nm³/h，现有空分装置低压氮气供应能力满足需求。

本项目改造后减少甲烷转化补充氧气6864.48万Nm³/a（合9534Nm³/h），现有空分装置低压氧气供应能力满足需求。

（5）氢气

本项目改造前后对甲醇合成原料气补充氢气量不变，氢气均来自甲醇合成工序的氢回收装置，改造前后补氢气源稳定。

（6）甲醇

本项目不使用甲醇，甲醇主要用于低温甲醇洗装置补充甲醇循环损失量，本项目改造前后甲醇补充量不变，损失的甲醇均随含硫气进入硫回收装置，改造前后进入硫回收装置的含硫气体积和成分均不变。

（7）液氨

本项目液氨主要为补充制冷装置随排惰气损失的氨，排入现有工程氨吸收装置生产氨水。本项目改造前后，拆除氨吸收装置与新建螺杆压缩制冷装置补氨量相同（因为两个装置冷量相同），故本项目改造排入该设施的含氨废气量不变，故本项目改造前后对该设施产量无影响。

2.9地理位置、平面布置及周边关系

（1）地理位置及周边关系：本项目为技改项目，不新增占地，在公司现有厂区内建设，项目用地拟利用厂区内拆除氨吸收制冷装置空间，拟建场地位于现低温甲醇洗装置与热电站之间，北侧为净化开闭所（净化开闭所北侧为变换装置，本次对该装置3套换热设备进行原位更新），南侧为氨合成装置，西侧为热电站，东侧为低温甲醇洗装置。

晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司位于河北石家庄循环化工园区内，项目中心位置坐标为东经114度40分48.831秒，北纬37度58分4.320秒。厂区东侧为工业大街，南侧为化工中路，隔路为河北威远生物化工有限公司，西侧为河北八维化工有限公司，北侧为中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司、石家庄亚泽化工有限公司。

- 平面布置：本项目拆除现有氨吸收装置，场地北部由西至东依次布置深冷机柜室、深冷变电所、压缩制冷设施，场地南部布置甲烷深冷分离装置。现有厂区平面布置不变。

本项目建成后基本未改变企业现已批复的全厂污染物总量指标。因此，本项目实施后，仍维持企业现已批复的全厂污染物总量指标建议值不变，为COD：91.472t/a，氨氮：25.535t/a，SO2：438.192t/a，NOx：636.336t/a，颗粒物：95.472t/a，VOCs：91.729t/a。

1、施工期扬尘防治措施

本项目施工期17个月，项目施工期对大气环境的影响主要为施工机械及运输车辆产生的施工扬尘。为降低项目施工对周围环境的影响，根据《河北省扬尘污染防治办法》（2020年）、《关于印发<河北省2024年建筑施工扬尘污染防治工作方案>的通知》（冀建质安函[20241115号）等相关要求，本项目拟采取如下措施：

表4-1施工扬尘污染防治措施一览表

| 序号 | 防治措施 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工公示 | 在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息 |
| 2 | 施工现场封闭管理 | 施工现场按规定连续设置硬质围挡（围墙），实施全封闭管理。一般路段高度不低于1.8m。施工现场要安排人员定期冲洗、清洁，保持围挡（围墙）整洁、美观。 |
| 3 | 施工场地硬化 | ①对主要出入口、主要道路、堆放区的地面按规定进行硬化处理； ②施工现场出入口必须采用混凝土进行硬化或采用硬质砌块铺设，严禁使用其他软质材料铺设。 ③土建作业仅保留少量基础开挖、场地平整，缩小作业面，减少裸土暴露；设备安装区提前硬化地面，避免土方扬尘。 |
| 4 | 施工车辆 冲洗设施 | 企业出口处设置有车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土 |
| 5 | 密闭苫盖 措施 | ①建筑材料采用密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等措施； ②建筑垃圾采用覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施，生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃； ③裸土、临时堆放的砂石/建材采用密目安全网全覆盖，或用防尘布封闭；临时裸露区域铺设防尘地毯、植草覆盖。 ④施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 |
| 6 | 物料 运输 车辆 密闭 措施 | ①进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实； ②装卸和运输渣土、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘污染物料的，应当采取完全密闭措施 |
| 7 | 洒水 抑尘 措施 | 场内设置固定/移动雾炮机、喷淋系统，对开挖区、材料堆放区、运输道路定时喷淋降尘；拆除作业配合湿法作业。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 |
|  |  | 施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 |
| 8 | 拌和 | 具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。 |
|  |  | 按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料，只能现场搅拌的，应当采取防尘措施 |
| 9 | 建筑垃圾 | ①建筑物内地面清扫垃圾进行洒水抑尘，保持干净整洁。 ②建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，施工现场的建筑垃圾设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃、焚烧。 |
| 10 | 施工现场视频监控和监测 | 施工现场出入口、加工区和主作业区等处安装视频监控，与住建部门联网；按规定安装在线监测系统，与环保部门联网，对施工扬尘实时监控。项目开工前应安装完毕。 |
|  |  | 新建建筑工地扬尘整治达到“六个百分百”和视频监控、PM10在线监测设备“两个全覆盖”要求 |

采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，扬尘排放浓度满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1标准。

2、废水

本项目施工期废水主要为施工机械冲洗、车辆冲洗等施工废水和施工人员生活污水。生活污水利用厂区现有生活污水处理措施。施工机械冲洗、车辆冲洗引用厂区进出口洗车装置，废水收集后循环利用，不外排，因此本项目施工期无废水外排，不会对周围环境产生明显不良影响。

3、噪声

施工期噪声源及振动主要来自施工使用的切割机、电钻等设备、施工机械、运输车辆等，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性的特征。为减少施工噪声及振动对环境的影响，结合施工进展，采取如下防治措施：

（1）建设单位与施工单位签订合同时，应要求其使用低噪声机械设备，同时在施工过程中应设置专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；

（2）施工单位应合理安排施工时间，做到文明施工；严格执行夜间（22:00-次日6:00）禁止施工作业规定；因工艺要求必须连续作业的，需提前办理夜间施工许可，并公告周边单位/居民。

（3）在结构施工阶段和装修阶段，建筑物的外部采用围挡，减轻施工噪声对外环境的影响；定期监测施工场界噪声，昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A），超标时立即调整作业方式或关停高噪设备。

（4）运输车辆进出厂区限速行驶，严禁鸣笛；夜间运输车辆采用低速、静音行驶模式。

（5）项目施工布置时将噪声源强较高的施工设备置于远离敏感点的一侧，对高噪声设备（如切割机、打磨机、吊车）设置临时隔声棚/隔声罩，设备基础加装减振垫，降低噪声传播，减少对周边敏感点的影响。

通过采取以上措施并经厂房隔声后，施工场界噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的规定，且施工噪声影响是短期的、暂时的，随着施工的完成，施工噪声影响也将随之消失，不会存在累积影响。

4、固体废物

施工期产生的固体废物主要为土方施工及建筑施工产生的弃土、弃渣，施工废料等建筑废弃物和施工人员产生的生活垃圾。固体废物处置措施如下：

（1）弃渣和弃土：少量开挖土方集中堆放，覆盖防尘布，用于厂区局部回填，不外运；多余土方委托有资质单位合规处置。

（2）施工废料处理：钢筋、钢管、金属配件分类回收，交由物资回收单位资源化利用；废木材、塑料、包装材料单独收集，统一清运。外运采用苫布遮盖，定时清运到当地建设监管部门指定地点统一处理。

（3）施工生活垃圾处置：集中收集，袋装化，定期送有关部门指定地点统一处理。

（4）危险废物：设备安装产生的废机油、油漆桶、清洗剂桶等，属于危险废物，需存放于企业现有危废暂存间（防渗、防漏、标识清晰），委托有资质单位处置。

本项目施工期影响是暂时的、局部的，采取一定措施、妥善安排作业计划、做到文明施工，其影响程度将大大减轻并随着施工期的结束而消失。

5、振动

本项目建构筑物主要为“钢筋混凝土框架”结构，施工过程无强夯地基处理等强震动工序，施工振动主要为冲击钻孔、机械拆除、混凝土振捣等中低振动工序。振动防治措施如下：

（1）选用“液压变频冲击钻”、“套管跟进钻孔法”等低振动设备及施工工艺。

（2）优化施工布局。冲击钻孔区域与现有生产装置、控制室的距离≥20m，与储罐区距离≥30m；施工顺序从远离敏感目标一侧向靠近一侧推进，避免振动叠加。

6、拆除工程

本项目拆除现有氨吸收制冷设施。本项目拆除过程产生的废气污染源主要为拆除设备产生的废气和扬尘；废水污染源主要为施工人员生活污水、设备及管道等清洗废水；噪声污染源主要为拆除设备、运输车辆等产生的噪声；拆除过程产生的固体废物主要为设备设施拆除过程产生的危险废物、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。

根据《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（环保部公告2017年第78号，2018年1月1日起施行）等规定，本项目在对现有设备进行拆除前编制拆除方案，制定拆除过程的污染防治措施和风险应急预案，按相关要求进行备案后方可实施拆除工程。

### 1、废气

1）有组织废气

本项目生产过程中无废气产生。现状甲醇吸附塔解吸气、甲醇精馏塔不凝气经管道收集后引至现有甲烷转化加热炉燃烧处理达标后经25米高排气筒(DA033)排放，本次改造后甲烷转化加热炉面临停用工况，故本次将该股废气改为“引至现有RTO装置进行处理，达标后经180米高排气筒(DA001)排放”。本次只改变废气排放线路，废气排放源及各设施均不变。此股废气引入RTO前，现有工程RTO装置废气排放浓度来自根据《晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司产品结构优化调整造项目验收检测报告》（WPJC[2025]09535Y号）按工况88%折满负荷，去除效率根据《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ1093-2020）保守取值98%。

甲醇、非甲烷总体产生量计算过程为：根据《晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司产品结构优化调整造项目验收检测报告》（WPJC[2025]09535Y号）排放速率实测值按工况88%折满负荷排放速率，按去除效率98%、排放时间7200h反算产生量。本次引入RTO的废气源强详见下表。由于DA033排气筒甲烷转化加热炉本身燃烧燃料气，甲醇合成解吸气，甲醇精馏不凝气只是掺烧，所以该排口监测气量不能代表这股废气的气量，故废气量采用《晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司产品结构优化调整改造项目》核算“吸附塔解吸气气量为2780.96Nm³/h，精馏塔不凝气气量为847.84N m³/h，合计气量为3628.8N m³/h”。

根据企业RTO装置设计文件，RTO装置为一台五室RTO，设计治理效率≥99%，根据《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ1093-2020）“多室蓄热燃烧装置的净化效率不宜低于98%”，故本次保守取98%治理效率。

企业现有RTO装置包括两个系列（两个系列可单独运行也可同时运行），每个系列配备主要设备为一台五室RTO、一台余热锅炉，两个系列共用一台混风箱、DCS和SIS独立控制的废气进气阀组和应急放空阀组、两台燃烧器及控制系统、一开一备的稀释风机及控制阀组管路、一套防火阀组及氮气紧急吹扫阀组管路。蓄热体具备高于92%的热回收效率，正常运行时不需要消耗燃料气。具体工艺路线为废气在进入RTO炉前与稀释空气在混风箱内进行预混，之后进入RTO炉内高温氧化；RTO炉维持到设定的炉温后，多余的热量从燃烧室取出，进入锅炉副产蒸汽。采用DCS控制，炉膛温度正常运行时温度为850~950℃。燃烧管理系统具有点火前的预吹扫、高压点火、燃烧监测，熄火保护、超温报警（超温切断燃料供给）和燃料高低压力报警等自动功能。

本项目废分子筛不在厂区暂存，其余危废均采用专用容器密闭贮存，产生废气量极少，不增危废间暂存面积，仅增加周转次数，故本项目建成后现有危废间废气情况不变，故危废间废气排放情况不再纳入本项目。

2）无组织废气

本项目生产介质全过程密闭，无组织排放主要来自动静密封点泄漏。

车间的无组织排放主要来自设备动静密封点泄漏，动静密封点主要包括涉非甲烷总烃流经或接触的设备或管道，主要包括泵、搅拌器、压缩机、阀门、泄压设备、法兰、连接件和其他密封点等。

### 2、废水

本项目投入运营之后，员工从企业内部调剂解决，不新增定员，因此本项目不新增生活污水排放量。

本项目蒸汽冷凝水均回用到脱盐水站。本项目改造后减少循环水量造成循环水系统排水量减少197m³/d（合59100 m³/a），脱盐水用量增加造成脱盐反冲洗水量增加183m³/d（合54900m³/a）、中和水排放量增加14m³/d（合4200m³/a）

本项目建成后废水依托厂区现有污水站处理，本项目建成后，污水站处理水量为4795.46m³/d，增加14m³/d（仅占污水站处理全厂废水量的0.29%），且主要为脱盐中和水，厂区污水处理站现状进水包含生产废水、生活污水及化验废水、脱盐水站中和水，采用A2O工艺，设计处理规模为4800m³/d，污水站处理能力和处理工艺满足项目建成后废水处理需求；项目建成后中水站处理水量为15125.46m³/d不变，回用量不变、外排水量也不变，中水处理站现状进水包含污水站出水、循环冷却系统排水及脱盐反冲洗水，采用“过滤+反渗透”工艺处理，设计处理规模为800m³/h（合19200m³/d），中水站处理能力和处理工艺满足项目建成后中水处理需求。

### 3、噪声

（1）声源

本项目噪声设备主要为压缩机、蒸发式冷凝器等，运行过程中产生的噪声功率级在70~80dB（A）左右。采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、消声等措施，控制设备噪声对周围环境的影响。

4、固体废物

4.1固体废物产生及处置

本项目固体废物包括废脱汞剂、废润滑油、废分子筛、废脱硫剂、废保温剂、废机油、废油桶等。根据《国家危险废物名录（2025版）》，废脱汞剂、废润滑油、废分子筛、废脱硫剂、废机油、废油桶属于危险废物，其中废分子筛产生前提前联系有资质处置单位，不在厂区暂存，危废转运、处置过程均需满足危废管理相关规定，其余危废依托现有危废间暂存，定期交有资质单位处置；废保温剂为一般工业固体废物，依托一般固废库暂存，定期外售。

晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司工艺技术改造副产1.4亿Nm³/年甲烷项目位于晋控金石化工集团有限公司石家庄循环化工园区分公司现有厂区内，项目不新增占地，不涉及生态红线，符合国家、地方产业政策和“三线一单”管理要求；项目采取了有效的污染防治措施，各污染物均能实现长期稳定达标排放，对周围环境影响较小。在全面加强监督管理，认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护的角度分析，项目建设可行。